DOĞRUDAN TEMİN İLAN

Kırıkkale Şehit Volkan Pilavcı ve Mehmet Uzelli Anaokulu’na ait onarım işleri Doğrudan Temin yöntemiyle piyasaya yaptırılacaktır. Yaptırılacak olan işler metrajı ve teknik şartnamesi aşağıda belirtilmektedir.

Teklif vermek isteyen firmanın Kırgaz tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir, teklifi İdaremize teslim ettiği esnada Kırgaz Yetki Belgesini ibraz etmek zorundadır. Teklif vermek isteyen isteklilerin 30.11.2020 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Not: Şehit Volkan Pilavcı Anaokulu’na takılacak olan kazan değişimi yapılacak olan kazanlarla aynısı olacaktır.

| S. No | Poz No | İmalatın Cinsi | Birim | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 25.214.1003 | 40 kW - 49,9 kW arası, DUVARA ASILABİLEN GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI | Adet | 1,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 25.214.1004 | 50 kW - 59,9 kW arası, DUVARA ASILABİLEN GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI | Adet | 1,000 |  |  |
| 3 | Piyasa-1 | kombi Flexi | ad | 1,000 |  |  |
| 4 | Piyasa-2 | Mehmet Uzelli Ana Okuluna Kazan Dairesi ve Mutfak Mahaline Doğalgaz Yapılması Kaynaklı imalat yapılması Çalışır şekilde kırgaza gazının açtırlması | ad | 1,000 |  |  |
| Toplam: ………… |  |  |  |  |  |  |

| S. No | Poz No | İmalatın Cinsi | Birim | Miktarı | Pursantaj (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 25.214.1003 | 40 kW - 49,9 kW arası, DUVARA ASILABİLEN GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI | Adet |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teknik Tarifi: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 656/A1, TS EN 15502-2-2, TS EN 15502-2-1+A1 standartlarında standartlarında uygun donanımlara sahip, kaskad bağlantılara uygun eşanjörün yoğuşmaya maruz kalan kısımları korozyona mukavim malzemeden oluşan, premix tipi (tam ön karışımlı) gaz yakıcı brülöre sahip, modülasyonlu fanlı, yüksek ve/veya düşük sıcaklık ısıtma devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayı, gaz ve hava ayarını modülasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, hermetik baca yapısına uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğuşma suyu gider bağlantısı olan, toplam sistem gücü 200 kW dan büyük sistemlerde harici nötralizatör eklenecektir, ayrıca gerekmesi halinde dahili veya harici kontrol üniteleriyle, dış hava, iç hava kontrolü, boyler sıcaklık kontrolü, haftalık programlama vb. çalışabilme özelliğine sahip duvara asılabilen kazanın işyerinde temini, montajı ve çalışır durumunda teslimi. Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidiş dönüş suyu sıcaklıklarında verebileceği kapasite esas alınacaktır. 2- Hermetik baca seti fiyatlara dahil değildir. 3- Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır. |  |  |  |  |
| 2 | 25.214.1004 | 50 kW - 59,9 kW arası, DUVARA ASILABİLEN GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI | Adet |  |  |
|  | Teknik Tarifi: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 656/A1, TS EN 15502-2-2, TS EN 15502-2-1+A1 standartlarında standartlarında uygun donanımlara sahip, kaskad bağlantılara uygun eşanjörün yoğuşmaya maruz kalan kısımları korozyona mukavim malzemeden oluşan, premix tipi (tam ön karışımlı) gaz yakıcı brülöre sahip, modülasyonlu fanlı, yüksek ve/veya düşük sıcaklık ısıtma devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayı, gaz ve hava ayarını modülasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, hermetik baca yapısına uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğuşma suyu gider bağlantısı olan, toplam sistem gücü 200 kW dan büyük sistemlerde harici nötralizatör eklenecektir, ayrıca gerekmesi halinde dahili veya harici kontrol üniteleriyle, dış hava, iç hava kontrolü, boyler sıcaklık kontrolü, haftalık programlama vb. çalışabilme özelliğine sahip duvara asılabilen kazanın işyerinde temini, montajı ve çalışır durumunda teslimi. Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidiş dönüş suyu sıcaklıklarında verebileceği kapasite esas alınacaktır. 2- Hermetik baca seti fiyatlara dahil değildir. 3- Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır. |  |  |  |  |
| 3 | Piyasa-1 | kombi Flexi | ad |  |  |
| 4 | Piyasa-2 | Mehmet Uzelli Ana Okuluna Kazan Dairesi ve Mutfak Mahaline Doğalgaz Yapılması Kaynaklı imalat yapılması Çalışır şekilde kırgaza gazının açtırlması | ad |  |  |

DOĞRUDAN TEMİN TUTANAĞI (TEKLİF MEKTUBU)

Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen mal ve hizmetler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.maddesi (d) bendi gereğince yaptırılacak veya satın alınacaktır.

Aşağıda açık adresi yazılı firmaya gidilerek yapılan araştırmada ihtiyacımız olan mal veya hizmetlerin aşağıda belirtilmiş olan fiyatlardan satın alınabileceği tespit edilmiştir. ……../......../2020

| ÜYE | ÜYE | ÜYE |
| --- | --- | --- |

| S.No | BİRİM FİYATA ESAS İŞ |  |  | BİRİMİ | MİKTARI | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kırıkkale Şehit Volkan Pilavcı ve Mehmet Uzelli Anaokulu Onarım İşi(Ekli Teknik Şartnamede Belirtilen Özelliklerde ve miktarda) |  |  | ADET | 1 |  |  |
|  |  |  | TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) |  |  |  |  |
| YAZIYLA : |  |  |  |  |  |  |  |

Teklif verenin Adı Soyadı