DOĞRUDAN TEMİN İLAN

“KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ SAHA AMİRLİĞİ VE A BLOK MUHTELİF EKSİKLİKLERİN TAMAMLANMASIONARIM İŞİ” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22.maddesi (d) bendi gereğince “Doğrudan Temin Yöntemi” ile piyasaya yaptırılacaktır. Yaptırılacak olan işler için teknik şartname ve detayları aşağıda belirtilmektedir.

Teklif vermek isteyen isteklilerin 28.05.2021 Cuma günü saat 14:00’e kadar KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜNE’ ne kapalı zarf içerisinde şahsen teslim etmesi gerekmektedir.

Posta ve elektronik posta ile verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

| İşin Adı: KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ SAHA AMİRLİĞİ VE A BLOK MUHTELİF EKSİKLİKLERİN TAMAMLANMASIONARIM İŞİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları ve Mekanik İmalatlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. No |  |  | Poz No | İmalatın Cinsi | Birim |  | Miktarı |  |  | MAHALİ |  |  |
| 1 | 25.104.1002 |  |  | Takriben 40x60 cm ayna |  | Adet |  | 2,000 |  |  | 1.KAT BAYAN WC VE 1.KAT ENGELLİ WC’YE YAPILACAKTIR |  |
|  | Teknik Tarifi: AYNALAR: Ölçü: Adet (TS EN 1036)Cam kalınlığı 5 mm, ayna kenarı rodajlı, ayna üzerinde şeritler olduğubda, şeritler bizoteli olacaktır. Duvara bağlantı vidaları pirinç malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamalı veya paslanmaz çelikten olacaktır. Ayna duvar askısı vida ve dübeller ile duvarda yerine montajı. Aynalar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 18.198/12 |  |  | Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi |  | m² |  | 6,815 |  |  | A BLOK TÜM KATLARDAKİ WCLERDE KIRILAN ,KIRIK SERAMİKLER VE PVC KAPI YAPILACAK MAHALDEKİ KAPI İÇİ VE KAPI DIŞI SERAMİKLERE YAPILACAKTIR. |  |
|  | Teknik Tarifi: Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, seramik, fayans vb. kaplama sökülmesinin 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen kaplama alanı hesaplanır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 18.198/17 |  |  | Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi |  | m² |  | 11,590 |  |  | SAHA AMİRLİĞİ ODASINA YAPILACAKTIR. |  |
|  | Teknik Tarifi: Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesinin 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen kaplama alanı hesaplanır. NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 18.198/28 |  |  | Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi |  | m² |  | 7,578 |  |  | 1.KAT ERKEK WC İÇ BÖLME KAPILARINA VE 2.KAT ERKEK WC GİRİŞ KORİDORUNDA BULUNAN GİRİŞ KAPISINA YAPILACKTIR. |  |
|  | Teknik Tarifi: PVC ve alüminyum pencere doğramasını yeniden kullanılabilecek şekilde itinalı olarak sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğraması sökülmesinin 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Söküm yapılan kapı, pencere alanı ölçülür. NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 15.465.1002 |  |  | Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (Dar Tip) |  | Adet |  | 3,000 |  |  | YENİ PVC İMALATLARA YAPILACAKTIR. |  |
|  | Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı (Ahşap, Metal, Plastik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 15.465.1010 |  |  | Menteşenin yerine takılması |  | Adet |  | 9,000 |  |  | YENİ PVC İMALATLARA YAPILACAKTIR. |  |
|  | Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı (Ahşap, Metal, Plastik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 15.465.1101 |  |  | İspanyolet takımının yerine takılması (Kol, demir ve teferruatlı) |  | Adet |  | 3,000 |  |  | YENİ PVC İMALATLARA YAPILACAKTIR. |  |
|  | Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI Pencere Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı (Ahşap, Metal, Plastik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ÖZELEVİYE |  |  | İŞÇİ LOKALİNDE BULUNAN MERMER TEZGAH EVİYESİ SÖKÜLECEK VE YERİNE MEVCUT ÖZELLİKLERDE PASLANMAZ EVİYE MONTAJI YAPILACAKTIR. |  | Adet |  | 1,000 |  |  | İŞÇİ LOKALİ MUTFAK TEZGAHINA YAPILACAKTIR. |  |
| 9 | ÖZELMONTAJOTURAK |  |  | MEVCUT ABDEST ALMA OTURAĞININ TAMİRATININ YAPILARAK YERİNE MONTAJI YAPILACAKTIR. |  | Adet |  | 1,000 |  |  | 1.KAT ERKEK WC DEKİ ABDEST ALMA OTURAĞI MONTAJLANACAKTIR. |  |
| 10 | ÖZELOTURAK |  |  | MEVCUT ABDEST ALMA OTURAKLARI İLE BENZER ÖZELLİKLERDE ABDEST ALMA OTURAĞI TEMİN EDİLECEK VE MONTAJI YAPILACAKTIR. |  | Adet |  | 1,000 |  |  | ZEMİN KAT ERKEK WCDEKİ EKSİK ABDEST ALMA OTURAĞI YAPILACAKTIR. |  |
| 11 | ÖZELPVCKAPIAYARI |  |  | PVC KAPILARIN EKSİK PARÇALARININ TAMAMLANARAK VE ÇALIŞMAYAN PARÇALARININ YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLEREK VE KAPI AYARLARI YAPILARAK ÇALIŞIR DURUMA GETİRİLMESİ İŞİ YAPILACAKTIR. |  | Adet |  | 6,000 |  |  | TÜM KATLARDA BULUNAN WC PVC İÇ KAPILARINA YAPILACAKTIR. |  |
| 12 | ÖZELSERAMİK |  |  | MEVCUTTAKİ SERAMİKLERLE BENZER ÖZELLİKLERDE SERAMİK TEMİN EDİLEREK SERAMİK VE DERZ DOLGU İMALATI YAPILACAKTIR. |  | m² |  | 6,815 |  |  | A BLOK TÜM KATLARDAKİ WCLERDE KIRILAN ,KIRIK SERAMİKLER VE PVC KAPI YAPILACAK MAHALDEKİ KAPI İÇİ VE KAPI DIŞI SERAMİKLERE YAPILACAKTIR. |  |
| 13 | ÖZELSTORPERDE |  |  | İDARE TARAFINDAN İSTENİLECEK DESEN VE YÜZEY ÖZELLİKLERİNDE 65X140 CM ÖLÇÜLERİNDEKİ PENCEREYİ KAPATACAK VE MEVCUTTAKİ STOR PERDELERLE BENZER ÖZELLİKLERDE STOR PERDE ALINMASI VE MONTAJI YAPILACAKTIR. |  | Adet |  | 1,000 |  |  | SAHA AMİRLİĞİNDE EKSİK PENCEREYE YAPILACAKTIR. |  |
| 14 | 15.490.1003 |  |  | Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil) |  | m² |  | 11,590 |  |  | SAHA AMİRLİĞİ ODASINA YAPILACAKTIR. |  |
|  | Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun, laminat yer kaplaması döşenmeye uygun hale getirilmiş yüzey üzerine, 2 mm kalınlıkta polietilen şiltenin serilmesi ve üzerine kendinden klipsli (geçmeli) AC4 Sınıf 32 laminat yer kaplamasının tekniğine uygun şekilde döşenmesi ve süpürgeliklerin duvara monte edilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı: Ölçü: Projedeki ölçülere göre kaplanan bütün alanlar ölçülür. Süpürgelikler için ayrıca ödeme yapılmaz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15.550.1001 |  |  | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması |  | kg |  | 30,377 |  |  | 1.KAT ERKEK WC İÇ BÖLME KAPILARINA VE 2.KAT ERKEK WC GİRİŞ KORİDORUNDA BULUNAN GİRİŞ KAPISINA KÖR KASA YAPILACAKTIR. |  |
|  | Teknik Tarifi: Proje ve şartnamesine göre her çeşit profillerden icabında profil demir, sac ve lama ilâvesiyle kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması, proje ve şartnamesinde belirtilen kilit, sürme ve benzeri malzeme takılması, kenet demirleri ya da diğer aksam ile yerlerine tespit için demir kaynak, perçin, civata, her çeşit malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam ve boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1 kg fiyatı : Ölçü: İmalâtın esas aksamı, kilit, sürgü kolları, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir. Not: 1)Ancak demirden başka, metalden tezyinat konması, kilit, sürgü ya da kollardan bazı aksama nikelaj yapılması halinde işçilik ve malzeme giderleri ayrıca ödenir. 2)Her türlü menteşe ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat tutanağı tanzimi suretiyle ayrıca ödenir. 3)Madeni aksamın (menteşe, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takılması karşılığı fiyata dâhildir. 4)Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve benzeri levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 15.455.1001 |  |  | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a |  | kg |  | 219,438 |  |  | 1.KAT ERKEK WC İÇ BÖLME KAPILARINA VE 2.KAT ERKEK WC GİRİŞ KORİDORUNDA BULUNAN GİRİŞ KAPISINA YAPILACKTIR. |  |
|  | Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre yapılan sert PVC profillerden plastik doğramalar ve aksesuarları ve cam çıtaları her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. PVC'den mamul ana profil ( Standardına göre et kalınlığı sınıfı "A" olan ve görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 2,8 mm, görünmeyen yüzeylerde ise 2,5 mm olmalıdır.) kesitlerinde gerek ısı gerekse ses izolasyonu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanmış ön odacık sistemi olacaktır. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli mukavemeti sağlanacaktır. Metal takviye profilleri, sıcak daldırma metodu ile yapılmış galvanizle pasa karşı korunmuş, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalınlığı kasa ve kanatlarda 1,5 mm''den fazla orta kayıtda da 2 mm'den fazla olmayacaktır. (Ancak çok geniş kayıt ve kanatlarda yapılan hesaplama sonucu atalet momenti yukarıda belirtilen sac kalınlıklarından yüksek çıkarsa çıkan sonuca uyumlu kalınlıkta sac kullanılmalıdır). Metal takviyeli PVC profiller plastik köşe kaynağı, vida, kanat bağlaması vesair imkanlarla birleştirilerek yardımcı doğrama profilleri, levhalar ve diğer profiller yardımı ile her çeşit pencere doğraması, kapı, camekan ve benzeri imalat yapılır. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalınlıklardaki camın takılması, cam çıtaları yardımı ile olur. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diğer usullerle sağlanacaktır. Her pencere kanat çerçevesi (doğraması) doğrama kasasına en az 2 (iki) kapı kanat çerçevesi ise en az 3 (üç) menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanadın ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette ve dizaynında olacaktır. Plastik doğrama kasa ve kanat bileşimleri 45 derece kesilerek bu iş için geliştirilmiş makinalarla kaynatılmak suretiyle imalatı yapılan plastik doğramanın kargir aksama veya demir konstrüksiyona (kör kasa) tespiti yapılacaktır. Kargir aksama montaj 3 şekilde olabilir. a)Kenet lamaları ile; Kenet lamaları uygun boyutta vida ile bir tarafından doğramaya monte edilir, doğrama yerine yerleştirildikten sonra kenet laması diğer tarafından yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir. b)Çelik dubeller ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kargir aksama da geçecek şekilde yuva açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş çelik dubel yerleştirilir ve sıkılır. c)Çelik montaj vidaları ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kargir aksama da geçecek şekilde yuva açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş çelik montaj vidaları yerleştirilir ve sıkılır. Kör kasaya montaj 2 şekilde olabilir. a) Sac vidaları ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kör kasaya da geçecek şekilde yuva açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş sac vidaları yerleştirilir ve sıkılır. b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin doğramaya takılacak birinci parçası doğrama üzerine her yönden takılır. Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci parçası, birinci parça ile kilitlenecek şekilde yerine yerleştirilir.) Su, hava, ses geçirmeyecek şekilde sızdırmazlığın sağlanması, kanat aralıklarında izolasyonu sağlayacak contaların sisteme uygun olarak yerlerine tespiti için her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yerine monte edilmiş plastik doğramanın 1 kg fiyatı: Ölçü: 1)Yalnız sert PVC plastik doğrama malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esaslı macun, tespit vidaları veya kilit profilleri, birleşim parçaları, profil içinde bulunan takviyeler birlikte tartılır. 2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. 3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre ağırlıkları ile bağlantı elemanlarının birim ağırlıkları belirtilecektir. Not: 1)Madeni aksamın yerine takılması bedeli doğrama fiyatlarına dâhildir. 2)Plastik doğrama aksesuarı (ispanyolet, menteşe, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve çarpmaları, pivot menteşeler, sürgüler, kapı altı fırçaları, her türlü kapı kolları, hidrolik mekanizmalar benzeri açma, kapama, kilitleme mekanizmaları vb.) tartıya dâhil edilmez. Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı ilave edilerek ödenir. 3)Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m aralıklarla okunaklı ve görünür şekilde profil uzunluğu boyunca işaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin işaretlenmesi en az aşağıdaki bilgileri içermelidir. - İmalatçının adı veya ticari markası, - Bu standardın işaret ve numarası (TS EN 12608-1 şeklinde), - Et kalınlığı sınıfı, - İzlenebilirliği sağlamak için yeterli olabilecek imalat kodu (örneğin; tarih vb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 15.540.1101 |  |  | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması |  | m² |  | 2,104 |  |  | YENİ YAPILACAK PVC KAPILARA VE GİRİŞ KORİDORU KÖR KASASINA VE ABDEST ALMA OTURAKLARINA YAPILACAKTIR. |  |
|  | Teknik Tarifi: Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, bu işlerin yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı : Ölçü: a) Mobilyalarda boyanan yüzey ölçülür. b) Kapı ve bölmelerde; 1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir. 3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. 4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır. c) Camekân ve pencerelerde; 1) Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir. 2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz. d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür.Boşluk düşülmez. e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 18 | 25.112.1103 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır), KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI | Adet | 1,000 | ZEMİN KAT ENGELLİ WCYE YAPILACAKTIR. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teknik Tarifi: KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS EN 997+A1) (Ölçü: Tk.) Üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (Sırlı seramikten) fayanstan, kalite belgeli, taşı; en az 13 lt.lik fayanstan komple rezervuarı sert plastikten oturma yeri ve kapağı; 15 lt.lik pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları bakır borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte iş yerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi. Not: Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar %15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. |  |  |  |  |
| 19 | 25.112.1201 | Takriben 35x55 cm (Ekstra kalite), KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997) | Tk | 1,000 | 1.KAT KLOZETLİ WC |
|  | Teknik Tarifi: KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (Ölçü: Tk., İhzarat: %60) (TS EN 997+A1) 4 litre ile tam yıkama yapabilen ve üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (camlasmıs çini) fayanstan, kalite belgeli, tası; fayanstan komple rezervuarı, sert plastikten oturma yeri ve kapağı; pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları, plastikten taharet borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte isyerinde temini, yerine montajı ve isler halde teslimi. Not: Renkli fayans camlasmıs çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar %15 Arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Ürünler 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. |  |  |  |  |
| 20 | 25.130.1102 | 1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. | Adet | 19,000 | A BLOK TÜM WCLERE YAPILACAKTIR. |
|  | Teknik Tarifi: MUSLUKLAR (TS EN 200'e uygun)TSE EN 200'e uygun, rıozetleri ile birlikte, yerine montajı. |  |  |  |  |
| 21 | 25.130.3201 | Tek kumandalı, tek gövde, lavabo bataryası | Adet | 17,000 | A BLOK TÜM WCLERE YAPILACAKTIR. |
|  | Teknik Tarifi: TEK VE ÇİFT KUMANDALI ARMATÜRLER (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)Gövde dâhil pirinç parçalar döküm, sıcak dövme veya hadde mamulün çubuktan talaş kaldırılarak işlemek suretiyle yapılmış ürünler TS EN 12164-1,-2-,3, TS EN 12165 standartlarına uygun ha mmaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN 817, TS 3143 ürün standartlarına uygun olarak üretilmiş, tek kumandalı armatürler TS EN 1759-1, TS EN 1092-1, çift kumandalı bataryalar TS 200e uygun olarak imal edilmiş, çift kumandalı ürünlerde kullanılan lastik klapeli standart salmastra grubunun mil, gövde vb. parçaları TS EN 12164 standardına uygun ha mmaddeden talaş kaldırmak suretiyle işlenmiş, tüm ürünlerde kullanılan conta, o-ring vb. parçalar EPDM, NBR malzemeden yapılmış, ürünlerde kullanılan yağ, conta, o-ring vb. bileşenler KTW (Kalt Trinken Wasser, içme suyu standardı), WRC (Water Bye Laws Scheme, içme suyunun temas ettiği metal dışı parçalardan suya geçen toksit miktarı ölçüsü), DVGW (Deutsche Vereiningung des Gas-und Wasserfaches) belgelerinden birine sahip, perlatörler TS EN 246 ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat değişimlerin ölçüsü) ya da DVGW belgelerinden birine sahip ve üzerinde markalanmış, perlatör göbekleri plastik, fleksbıl bağlantı hortumlarının dış yüzeyleri paslanmaz çelik örgülü, iç hortumu EPDM olan, fleksbıl DVGW, KIWA, SWGW (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat değişimlerin ölçüsü) belgelerinden birine sahip, bu belge fleksibl üzerine markalanmış, tüm ürünlerde kullanılan kol ve volanlar metal olmalı akrilik veya plastik olmayan tek kumandalı bataryalarda kullanılan kartuşlar NSF (The Public Health and Safety Company)veya WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli ürünler CE belgeli olmalıdır. Üretici firma İmalat yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi, ISO 9000, ISO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmalı ve güncel olmalıdır. Not: Armatürler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama) yapılması halinde montajlı fiyatlar %25 arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. |  |  |  |  |
| 22 | 25.135.4003 | Engelliler için klozet tutunma barı, Engelliler için klozet tutunma barı | Adet | 1,000 | ZEMİN KAT ENGELLİ WCYE YAPILACAKTIR. |
|  | Teknik Tarifi: Engelliler için klozet tutunma barı:Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben, 700x740 mm, min Ø 30 mm (krom kaplama yerine, püskürtme boyalı olduğu takdirde montajlı fiyatlar %10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden ödenir.) |  |  |  |  |
| 23 | ÖZELREZERVUARTAMIİRİ | ÇALIŞMAYAN REZERVUARIN GEREKLİ PARÇALARI DEĞİŞTİRİLEREK ÇALIŞIR HALE GETİRİLMESİ YAPILACAKTIR. | Adet | 1,000 | 2. KAT BAYAN WC YE YAPILACAKTIR. |

NOT:

1-YAPILACAK İMALATLARDAN ÖNCE İDARE ONAYI ALINACAKTIR VE YÜKLENİCİ KULLANACAĞI TÜM MALZEMELERİ İDARE ONAYINA SUNACAKTIR.

2-MAHAL LİSTESİ VEYA ÖDEMEYE ESAS PURSANTAJ TABLOSUNDA OLSUN VEYA OLMASIN PROJEDE BELİRTİLEN TÜM İMALATLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILMAK ZORUNDADIR.

3-PROJELER İLE YERİNDEKİ ÖLÇÜLERİN UYUŞMADIĞI DURUMLARDA; YERİNDEKİ ÖLÇÜLER KULLANILACAKTIR. ÖLÇÜLERİN FARKLI OLMASINDAN DOLAYI MÜTEAHHİTE HERHANGİ BİR ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.

4-İŞİN YAPIMINA AİT TEKLİF VEREN FİRMALAR, YAPILACAK İMALATLARI YERİNDE GÖREREK VE ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDEREK TEKLİFLERİNİ HAZIRLAMALIDIR.

| DOĞRUDAN TEMİN TUTANAĞI (TEKLİF MEKTUBU) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen mal ve hizmetler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.maddesi (d) bendi gereğince yaptırılacak veya satın alınacaktır. .../.../2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SATIN ALINACAK VEYA YAPTIRILACAK MAL VE HİZMETİN |  |  |  |  |  |  |  |
| S.No | BİRİM FİYATA ESAS İŞ | MİKTARI | ÖLÇÜSÜ |  | BİRİM FİYATI |  | TOPLAM TUTAR |  |
| 1 | KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ SAHA AMİRLİĞİ VE A BLOK MUHTELİF EKSİKLİKLERİN TAMAMLANMASI ONARIM İŞİ (Ekte belirtilen işler) | 1 | Adet |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOPLAM: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Teklif verenin Adı Soyadı Firma Kaşesi ve İmzası |  |  |