DOĞRUDAN TEMİN İLAN

“Kırıkkale/Yahşihan-Yenişehir Şehit Turgay Uğantaş İlkokulu Onarım İşi” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22.maddesi (d) bendi gereğince “Doğrudan Temin Yöntemi” ile piyasaya yaptırılacaktır. Yaptırılacak olan işler için teknik şartname ve detayları aşağıda belirtilmektedir.

Teklif vermek isteyen isteklilerin 29.08.2022 Pazartesi günü saat 12:00’ye kadar İl Özel İdaresi Yatırım İnşaat Müdürlüğü’ne kapalı zarf içerinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Posta ve elektronik posta ile verilen teklifler kabul edilmeyecektir. İşi alan firma 15 gün içerisinde belirtilen işleri tamamlayarak tarafımıza teslim etmek zorundadır.

| MAHAL VE TEKNİK ŞARTNAME 1; 15.540.1245; Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe); m²; PROJESİNDE BELİRTİLEN SINIFLARIN TVANA VE DUVARLARI BOYANACAKTIR.. Teknik Tarifi: Eski boyalı yüzeylerin kabaran dökülen yerlerinin temizlenmesi, gerekli alçı /macun tamirinin yapılması, zımparalanması, tek kat m2 de 0,070 Lt su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,146 lt su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.. 2; MSB.806/A; Üç Raylı Plastik Perde Kornişi Yapılması; m; PROJESİNDE BELİRTİLEN SINIFLARDA PENCERELERİN OLDUĞU DUVARA BOYDAN BOYA YAPILACAKTIR.. Teknik Tarifi: 80 mm Eninde, 14mm Yüksekliğinde, 1mm kalınlığında, 0.515 kg/m birim ağırlığındaki üç yollu plastik kornişin projesindeki ebatlarda kesilerek dübel ve vida ile tavana tespit edilmesi için işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş. 3; ÖZEL-İNŞ-001; Mevcut pvc doğrama pencerelerin ve okulda bulunan pvc doğrama wc kabin kapılarının, kırık kol, kilit ve menteşelerinin değiştirlmesi, gerekli ayarların yapılarak çalışır hale getirilmesi; Adet; OKULDAKİ TÜM PENCERELER İLE WC’LERDEKİ PVC KAPILARIN TAMİR VE AYARI YAPILACAKTIR.. 4; ÖZEL-İNŞ-002; Okula ait beton bahçe duvarlarında bulunan boşlukların kapatılması, kaptılan yerlere çarpma sıva yapılması; Adet; OKUL BAHÇE DUVARINDAKİ BOŞLIUKLAR KAPATILACAKTIR.. 5; 77.130.1025; Ahşap kapı yapılması (kanat ve kasa laminat kaplama) Madeni Aksam Hariç; m²; PROJESİNDE BELİRTİLEN YERLERE AHŞAP KAPI YAPILACAKTIR.. Teknik Tarifi: Kapı kanadı; beyaz çam kerestesinden temizi en az 42 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatkı arasına 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 4 mm odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü laminat kaplanması, kapı kasısının 18 odun lifi levha (MDF) üzrerine 0,65 mm sonradan şekil verilebilen laminat levha kaplanması yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve benzeri her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni aksamların yerine takılması, kapı kanadı ve kasasının yerine takılıp alıştırılması, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedeli hariç) 1 m2 fiyatı. ÖLÇÜ : 1) Kapı,kanadı ve kasasının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. NOT : 1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir. 2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.. DOĞRUDAN TEMİN TUTANAĞI (TEKLİF MEKTUBU) |
| --- |
| Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen mal ve hizmetler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.maddesi (d) bendi gereğince yaptırılacak veya satın alınacaktır. .../08/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SATIN ALINACAK VEYA YAPTIRILACAK MAL VE HİZMETİN |  |  |  |  |  |  |
| S.No |  | BİRİM FİYATA ESAS İŞ | MİKTARI | ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR |  |  |
| 1 |  | Kırıkkale/Yahşihan-Yenişehir Şehit Turgay Uğantaş İlkokulu Onarım İşi (Mahal Listesi ve Teknik Şartnamede Belirtilen İşler İçin) | 1 | Adet |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOPLAM: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Teklif verenin Adı Soyadı Firma Kaşesi ve İmzası |  |  |  |

Kırıkkale/Yahşihan-Yenişehir Şehit Turgay Uğantaş Kat Planları